«СОГЛАСОВАНО»

___________________

(Подрядчик)

«СОГЛАСОВАНО»

___________________

(Подрядчик)

«УТВЕРЖДАЮ»

И.О. Генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов

Ленинградской области»

______________ М.А. Пранович

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» |  |  |  |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |  |  |  |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Ремонт крыши – 1 021,00 м2 |  |  |  |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 2 266 259,64 руб. |  |  |  |
| 5. | Место выполнения работ | Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, Г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 6 |  |  |  |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |  |  |  |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение Краткосрочного плана реализации в 2016 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, утвержденного Постановлением Правительства Ленинградской области от 23 марта 2017г. №74 |  |  |  |
| 8. | Виды выполняемых работ | Ремонт крыши |  |  |  |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | Наименование товара (раздел с указанием шифра проектной или сметной документации, в соответствии с которым учтен товар ) | Характеристика | Ед. измерения | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные показатели; их максимальные и(или) минимальные значения; значения, для которых указаны варианты; значения, которые не могут изменяться; показатели, которые определяются диапазоном значений |
|  |  | 1. Сталь листовая оцинкованная (локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, Г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 6) | Группа стали по назначению |  | ОН |
|  |  |  | Класс стали в зависимости от толщины покрытия |  | 1 |
|  |  |  | Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон | г | от 142,5 |
|  |  |  | Толщина покрытия | мкм | от 10 |
|  |  |  | Толщина листа | мм | 0,7 |
|  |  | 2. Сухая штукатурная смесь тип 1 (локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, Г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 6) | Вяжущее |  | известковое |
|  |  |  | Марка по подвижности |  | Пк3 |
|  |  |  | Марка |  | М10 |
|  |  |  | Марка по морозостойкости |  | F35 |
|  |  |  | влажность | % по массе | не более 0,1 |
|  |  |  | наибольшая крупность зерен заполнителя | мм | не более 2 |
|  |  |  | содержание зерен наибольшей крупности | % | не более 2,5 |
|  |  |  | сохраняемость первоначальной подвижности | ч | не менее 1 |
|  |  |  | водоудерживающая способность | % по массе | не менее 80 |
|  |  |  | плотность | кг/м3 | 1600 |
|  |  |  | Прочность на сжатие (через 28 сут.), затвердевшего состава | МПа | не менее 1,5 |
|  |  |  | Прочность сцепления с бетонным основанием затвердевшего состава | МПа | не менее 0,25 |
|  |  |  | водопоглощение затвердевшего состава | % по массе | не более 15 |
|  |  |  | средняя плотность затвердевшего состава | кг/м3 | 1700 |
|  |  | 3. Сухая штукатурная смесь тип 2 (локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, Г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 6) | Вяжущее |  | цементное |
|  |  |  | Марка по подвижности |  | Пк3 |
|  |  |  | Марка |  | М25 |
|  |  |  | Марка по морозостойкости |  | F35 |
|  |  |  | влажность | % по массе | не более 0,1 |
|  |  |  | наибольшая крупность зерен заполнителя | мм | не более 0,6 |
|  |  |  | содержание зерен наибольшей крупности | % | не более 2,5 |
|  |  |  | подвижность | см | не менее 15 |
|  |  |  | сохраняемость первоначальной подвижности | ч | не менее 1 |
|  |  |  | водоудерживающая способность | % по массе | не менее 80 |
|  |  |  | плотность | кг/м3 | 1600 |
|  |  |  | Прочность на сжатие (через 28 сут.), затвердевшего состава | МПа | не менее 2,5 |
|  |  |  | Прочность сцепления с бетонным основанием | МПа | не менее 0,25 |
|  |  |  | водопоглощение затвердевшего состава | % по массе | не более 15 |
|  |  |  | средняя плотность затвердевшего состава | кг/м3 | 1700 |
|  |  | 4. Люки стальные металлический (локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, Г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 6) | Конструкция |  | гнуто-сварная; с заполнением термоизоляционным материалом; нажимные ручки; термореактивный уплотнитель; уплотнительная лента от холодного дыма; ребра жесткости предусмотрены; петли с опорными подшипниками; замок врезной цилиндровый с защелкой должен обеспечивать зацепление полотна с коробкой |
|  |  |  | Толщина стали | мм | не менее 1,5 |
|  |  |  | Тип покрытия |  | полимерно-порошковое напыление |
|  |  |  | Предел огнестойкости по потере целостности | мин | не менее 60 |
|  |  |  | Толщина | мм | не менее 50 |
|  |  |  | Открывание |  | правое/левое |
|  |  |  | Инерционность срабатывания | сек | не более 15 |
|  |  |  | Тип привода закрывания |  | должен быть местный |
|  |  |  | Тип привода открывания |  | должен быть ручной |
|  |  |  | Установленный срок службы | лет | не должен быть менее 10 |
|  |  |  | Назначение |  | для защиты проемов в ограждающих конструкциях зданий и сооружений различного назначения от распространения пожара и его опасных факторов |
|  |  |  | Предел огнестойкости по потере теплоизолирующей способности | мин | не менее 60 |
|  |  |  | Цвет покрытия |  | по согласованию |
|  |  | 5. Пиломатериалы (локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, Г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 6) | Сорт по качеству древесины и обработки |  | не ниже 2 |
|  |  |  | Тип пиломатериала |  | доски обрезные с параллельными кромками |
|  |  |  | Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax | мкм | не должен превышать 1250 |
|  |  |  | Номинальная толщина | мм | до 50 |
|  |  |  | Номинальная ширина | мм | до 150 |
|  |  |  | Номинальный размер длины | м | от 4 |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по длине в меньшую сторону | мм | не должно превышать 25 |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по длине в большую сторону | мм | не должно превышать 50 |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по толщине в меньшую сторону | мм | не должно превышать 2,0 |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по толщине в большую сторону | мм | не должно превышать 2,0 |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по ширине в меньшую сторону | мм | не должно превышать 2,0 |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по ширине в большую сторону | мм | не должно превышать 2,0 |
|  |  | Нормативно-техническая документация. ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия» (с Изменениями N 1, 2), с ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия», ГОСТ 31189-2015 «Смеси сухие строительные. Классификация» (с Поправкой),«Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические условия». ТР 152-05 «Технические рекомендации по обеспечению качества монтажа оконных и балконных блоков». ГОСТ 9825-73 «МАТЕРИАЛЫ.ЛАКОКРАСОЧНЫЕ Термины, определения и обозначения» ГОСТ Р 52020-2003 «МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ Общие технические условия» ГОСТ 28196-89 «КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ. Технические условия», ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия».Номенклатура показателей установлена с учетом требований ГОСТ 4.200-78 «Система показателей качества продукции (СПКП). Строительство. Основные положения» (с Изменением N 1). Класс материала в зависимости от значения удельной эффективной активности естественных радионуклидов принят по ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов» (с Изменениями N 1, 2). |  |  |  |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |  |  |  |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе): - Гражданский Кодекс Российской Федерации; - Градостроительный Кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280); СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» Других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства. |  |  |  |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012 Обеспечить страхование работ выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |  |  |  |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-11-02-2006 в т. ч.: -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии требованиями РД-11-05-2007. -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применение на материалы, используемые при производстве работ, в 3 экз. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -Акт приемки выполненных работ (Приложение №5 к Договору) в 5 экз. |  |  |  |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты. |  |  |  |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантии качества распространяются на результат выполненных работ, выполняемый Подрядчиком по договору. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. |  |  |  |

- Материалы, не указанные в Техническом задании, согласуются с НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» (далее- Заказчик).

- Применение древесины 3 и 4 сорта требует согласования с Заказчиком.

Начальник управления капитального ремонта -

Начальник отдела строительного контроля 				                          В.А. Кучарин

«СОГЛАСОВАНО»

___________________

(Подрядчик)

«УТВЕРЖДАЮ»

И.О. Генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов

Ленинградской области»

______________ М.А. Пранович

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» |  |  |  |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |  |  |  |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Ремонт крыши – 794,00 м2 |  |  |  |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 2 775 363,19 руб. |  |  |  |
| 5. | Место выполнения работ | Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, Г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, д. 2 |  |  |  |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |  |  |  |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение Краткосрочного плана реализации в 2016 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, утвержденного Постановлением Правительства Ленинградской области от 23 марта 2017г. №74 |  |  |  |
| 8. | Виды выполняемых работ | Ремонт крыши |  |  |  |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | Наименование товара (раздел с указанием шифра проектной или сметной документации, в соответствии с которым учтен товар ) | Характеристика | Ед. измерения | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные показатели; их максимальные и(или) минимальные значения; значения, для которых указаны варианты; значения, которые не могут изменяться; показатели, которые определяются диапазоном значений |
|  |  | 1. Сталь листовая оцинкованная (локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, Г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, д. 2) | Группа стали по назначению |  | ОН |
|  |  |  | Класс стали в зависимости от толщины покрытия |  | 1 |
|  |  |  | Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон | г | от 142,5 |
|  |  |  | Толщина покрытия | мкм | от 10 |
|  |  |  | Толщина листа | мм | 0,7 |
|  |  | 2. Пиломатериалы (локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, Г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, д. 2) | Сорт по качеству древесины и обработки |  | не ниже 2 |
|  |  |  | Тип пиломатериала |  | доски обрезные с параллельными кромками |
|  |  |  | Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax | мкм | не должен превышать 1250 |
|  |  |  | Номинальная толщина | мм | до 50 |
|  |  |  | Номинальная ширина | мм | до 150 |
|  |  |  | Номинальный размер длины | м | от 4 |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по длине в меньшую сторону | мм | не должно превышать 25 |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по длине в большую сторону | мм | не должно превышать 50 |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по толщине в меньшую сторону | мм | не должно превышать 2,0 |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по толщине в большую сторону | мм | не должно превышать 2,0 |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по ширине в меньшую сторону | мм | не должно превышать 2,0 |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по ширине в большую сторону | мм | не должно превышать 2,0 |
|  |  | 3. Люки стальные (локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, Г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, д. 2) | Конструкция |  | гнуто-; с заполнением термоизоляционным материалом; нажимные ручки; термореактивный уплотнитель; уплотнительная лента от холодного дыма; ребра жесткости; петли с опорными подшипниками; замок врезной цилиндровый с защелкой должен обеспечивать зацепление полотна с коробкой |
|  |  |  | Толщина стали | мм | не менее 1,5 |
|  |  |  | Тип покрытия |  | полимерно-порошковое напыление или порошковая эпоксидно-полиэфирная окраска |
|  |  |  | Предел огнестойкости по потере целостности | мин | не менее 60 |
|  |  |  | Толщина | мм | не менее 50 |
|  |  |  | Открывание |  | правое/левое |
|  |  |  | Инерционность срабатывания | сек | не более 15 |
|  |  |  | Тип привода закрывания |  | должен быть местный |
|  |  |  | Тип привода открывания |  | должен быть ручной |
|  |  |  | Установленный срок службы | лет | не должен быть менее 10 |
|  |  |  | Назначение |  | для защиты проемов в ограждающих конструкциях зданий и сооружений различного назначения от распространения пожара и его опасных факторов |
|  |  |  | Предел огнестойкости по потере теплоизолирующей способности | мин | не менее 60 |
|  |  |  | Цвет покрытия |  | по согласованию |
|  |  | 4.Металлочерепица (локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, Г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, д. 2) | Назначение |  | Кровельный материал |
|  |  |  | Толщина листа стали | мм | 0,6 |
|  |  |  | Длина листа | м | до 8 |
|  |  |  | Высота волны | мм | 25 |
|  |  |  | Шаг расположения волны | мм | до 400 |
|  |  | Нормативно-техническая документация. ГОСТ 31108-2003 «Цементы общестроительные. Технические условия» ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия» (С Изменениями N 1, 2). ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия», ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия», ГОСТ 31189-2015 «Смеси сухие строительные. Классификация» (с Поправкой),«Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические условия». ГОСТ 30247.0-94 «КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ. Общие требования». ГОСТ Р 56378-2015 «Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к ремонтным смесям и адгезионным соединениям контактной зоны при восстановлении конструкций». ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия» (с Изменениями N 1, 2). ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия» (с Изменениями N 1, 2, 3). ГОСТ 9980.3-2014 «Материалы лакокрасочные. Упаковка» . ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры ГОСТ Р 52146-2003 «Прокат тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия». ГОСТ 5089-2011 «Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия». Номенклатура показателей установлена с учетом требований ГОСТ 4.200-78 «Система показателей качества продукции (СПКП). Строительство. Основные положения» (с Изменением N 1). Класс материала в зависимости от значения удельной эффективной активности естественных радионуклидов принят по ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов» (с Изменениями N 1, 2). |  |  |  |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |  |  |  |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе): - Гражданский Кодекс Российской Федерации; - Градостроительный Кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280); СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» Других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства. |  |  |  |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012 Обеспечить страхование работ выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |  |  |  |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-11-02-2006 в т. ч.: -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии требованиями РД-11-05-2007. -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применение на материалы, используемые при производстве работ, в 3 экз. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -Акт приемки выполненных работ (Приложение №5 к Договору) в 5 экз. |  |  |  |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты. |  |  |  |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантии качества распространяются на результат выполненных работ, выполняемый Подрядчиком по договору. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. |  |  |  |

- Материалы, не указанные в Техническом задании, согласуются с НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» (далее- Заказчик).

- Применение древесины 3 и 4 сорта требует согласования с Заказчиком.

Начальник управления капитального ремонта -

Начальник отдела строительного контроля 				                          В.А. Кучарин

«СОГЛАСОВАНО»

___________________

(Подрядчик)

«УТВЕРЖДАЮ»

И.О. Генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов

Ленинградской области»

______________ М.А. Пранович

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» |  |  |  |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт многоквартирных домов |  |  |  |
| 3. | Объем выполняемых работ. | Ремонт крыши – 794,00 м2 |  |  |  |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора | 2 775 363,19 руб. |  |  |  |
| 5. | Место выполнения работ | Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, Г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, д. 9 |  |  |  |
| 6. | Срок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |  |  |  |
| 7. | Цель использования результата работ | Исполнение Краткосрочного плана реализации в 2016 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, утвержденного Постановлением Правительства Ленинградской области от 23 марта 2017г. №74 |  |  |  |
| 8. | Виды выполняемых работ | Ремонт крыши |  |  |  |
| 9. | Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования | Наименование товара (раздел с указанием шифра проектной или сметной документации, в соответствии с которым учтен товар ) | Характеристика | Ед. измерения | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные показатели; их максимальные и(или) минимальные значения; значения, для которых указаны варианты; значения, которые не могут изменяться; показатели, которые определяются диапазоном значений |
|  |  | 1. Сталь листовая оцинкованная (локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, Г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, д. 9) | Группа стали по назначению |  | ОН |
|  |  |  | Класс стали в зависимости от толщины покрытия |  | 1 |
|  |  |  | Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон | г | от 142,5 |
|  |  |  | Толщина покрытия | мкм | от 10 |
|  |  |  | Толщина листа | мм | 0,7 |
|  |  | 2. Пиломатериалы (локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, Г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, д. 9) | Сорт по качеству древесины и обработки |  | не ниже 2 |
|  |  |  | Тип пиломатериала |  | доски обрезные с параллельными кромками |
|  |  |  | Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax | мкм | не должен превышать 1250 |
|  |  |  | Номинальная толщина | мм | до 50 |
|  |  |  | Номинальная ширина | мм | до 150 |
|  |  |  | Номинальный размер длины | м | от 4 |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по длине в меньшую сторону | мм | не должно превышать 25 |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по длине в большую сторону | мм | не должно превышать 50 |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по толщине в меньшую сторону | мм | не должно превышать 2,0 |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по толщине в большую сторону | мм | не должно превышать 2,0 |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по ширине в меньшую сторону | мм | не должно превышать 2,0 |
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров: по ширине в большую сторону | мм | не должно превышать 2,0 |
|  |  | 3. Люки стальные (локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, Г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, д. 9) | Конструкция |  | гнуто-сварная; с заполнением термоизоляционным материалом; нажимные ручки; термореактивный уплотнитель; уплотнительная лента от холодного дыма; ребра жесткости; петли с опорными подшипниками; замок врезной цилиндровый с защелкой должен обеспечивать зацепление полотна с коробкой |
|  |  |  | Толщина стали | мм | не менее 1,5 |
|  |  |  | Тип покрытия |  | полимерно-порошковое напыление или порошковая эпоксидно-полиэфирная окраска |
|  |  |  | Предел огнестойкости по потере целостности | мин | не менее 60 |
|  |  |  | Толщина | мм | не менее 50 |
|  |  |  | Открывание |  | правое/левое |
|  |  |  | Инерционность срабатывания | сек | не более 15 |
|  |  |  | Тип привода закрывания |  | должен быть местный |
|  |  |  | Тип привода открывания |  | должен быть ручной |
|  |  |  | Установленный срок службы | лет | не должен быть менее 10 |
|  |  |  | Назначение |  | для защиты проемов в ограждающих конструкциях зданий и сооружений различного назначения от распространения пожара и его опасных факторов |
|  |  |  | Предел огнестойкости по потере теплоизолирующей способности | мин | не менее 60 |
|  |  |  | Цвет покрытия |  | по согласованию |
|  |  | 4.Металлочерепица (локальная смета на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, Г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, д. 9) | Назначение |  | Кровельный материал |
|  |  |  | Толщина листа стали | мм | 0,6 |
|  |  |  | Длина листа | м | до 8 |
|  |  |  | Высота волны | мм | 25 |
|  |  |  | Шаг расположения волны | мм | до 400 |
|  |  | Нормативно-техническая документация. ГОСТ 31108-2003 «Цементы общестроительные. Технические условия» ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия» (С Изменениями N 1, 2). ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия», ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия», ГОСТ 31189-2015 «Смеси сухие строительные. Классификация» (с Поправкой),«Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические условия». ГОСТ 30247.0-94 «КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ. Общие требования». ГОСТ Р 56378-2015 «Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к ремонтным смесям и адгезионным соединениям контактной зоны при восстановлении конструкций». ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия» (с Изменениями N 1, 2). ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия» (с Изменениями N 1, 2, 3). ГОСТ 9980.3-2014 «Материалы лакокрасочные. Упаковка» . ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры ГОСТ Р 52146-2003 «Прокат тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия». ГОСТ 5089-2011 «Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия». Номенклатура показателей установлена с учетом требований ГОСТ 4.200-78 «Система показателей качества продукции (СПКП). Строительство. Основные положения» (с Изменением N 1). Класс материала в зависимости от значения удельной эффективной активности естественных радионуклидов принят по ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов» (с Изменениями N 1, 2). |  |  |  |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ |  |  |  |
| 11. | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами (в том числе): - Гражданский Кодекс Российской Федерации; - Градостроительный Кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280); СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» Других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства. |  |  |  |
| 12. | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. - Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012 Обеспечить страхование работ выполняемых работ на весь период капитального ремонта. Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда. |  |  |  |
| 13. | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-11-02-2006 в т. ч.: -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии требованиями РД-11-05-2007. -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ. -Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применение на материалы, используемые при производстве работ, в 3 экз. -Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз. -Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам. -Справку о размещении строительных отходов -Акт приемки выполненных работ (Приложение №5 к Договору) в 5 экз. |  |  |  |
| 14. | Требования к организации и персоналу Подрядчика | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты. |  |  |  |
| 15. | Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта. | Гарантии качества распространяются на результат выполненных работ, выполняемый Подрядчиком по договору. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ. подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. |  |  |  |

- Материалы, не указанные в Техническом задании, согласуются с НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» (далее- Заказчик).

- Применение древесины 3 и 4 сорта требует согласования с Заказчиком.

Начальник управления капитального ремонта -

Начальник отдела строительного контроля 				                          В.А. Кучарин